- Загальні положення.

«Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів вироблення, передачі і транспортування електричної та теплової енергії  поблизу с. Пекурівка, на території Городнянського району (за межами населеного пункту) орієнтовною площею 43 га»,  розроблено на підставі розпорядження Городнянської районної державної адміністрації від 16 січня 2019 року №11 «Про розроблення детального плану», завдання на розроблення детального плану території.

Проект розроблено у відповідності з чинним в Україні нормами, правилами і стандартами.

Проект виконано на топографічній основі М1:1000 за матеріалами оновленої картографічної основи УСК - 2000, яка виконана у 2019 р. ТОВ «ДЗК ПЛЮС», в обсягах передбачених у нормативних документах.

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території».

- ДБН	А.2.2-3-2014	«Склад,	та	зміст	проектної	документації на будівництво»;

- Наказу Мінрегіонбуду України №290 від 16.11.2011р. «Порядок розроблення містобудівної документації».

- Закону України про регулювання містобудівної документації.

Умовні позначення витримані згідно нормативного документу:

- ДСТУ Б Б.1.1-17-2013 «Умовні позначення графічних документів

містобудівної документації».

Містобудівні умови відповідають нормативному документу:

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

- ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій території».

Проектом враховано інтереси маломобільних груп населення згідно:

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

- Держ СаНПіН №173-96** «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

- Наказ №145 від 17.03.2011р. «Державні санітарні норми та правила утримання території населених пунктів».

Вимоги пожежної безпеки витримано згідно:

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

Дороги та проїзди у межах відведеної ділянки та за її межами виконувались згідно:

- ДБН В.2.3-5-2018 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги сільських населених пунктів».

При розташуванні об’єктів на території відведеної земельної ділянки виконувались вимоги:

Зовнішні інженерні мережі виконувались згідно:

- ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація: Проектування Зовнішніх Мереж та Споруд».

- ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування.

Детальний план території визначає планувальну організацію і розвиток території. На зазначену земельну ділянку розробляється Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРА»» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів вироблення, передачі і транспортування електричної та теплової енергії – 43,0000га за адресою: Чернігівська область, Городнянський район, с.Пекурівка.

Згідно наданих вихідних матеріалів земельна ділянка, на яку розробляється детальний план території, розташована за межами населеного пункту с.Пекурівка, Городнянського району, Чернігівської області. На даний час ділянка не використовується, вільна від забудови та порослі.

Відповідно схеми розташування земельної ділянки загальною площею 43,0000 га наданої ТОВ «ДЗК ПЛЮС» встановлено, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту с. Пекурівка.

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку, що вступив в дію з 12 жовтня 2018року та змін до пункту 4 статті 2 Закону  України « Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території щодо плану можливої забудови житлового будинку з господарськими будівлями  не підлягає стратегічній екологічній оцінці та процедурі оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля».

Детальний план території розроблений:

- З метою відведення земельної  ділянки  площею 43,0000 га,   (за межами населеного пункту) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії      Березнянської селищної ради, Менського району, Чернігівської області;

- уточнення  планувальної  структури  і  функціонального   призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

-  визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з

державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- попереднього    проведення    інженерної   підготовки   та   інженерного

забезпечення території;

- створення  транспортної   інфраструктури,   організації   транспортного

руху, розміщення місць для паркування транспортних засобів;

- збереження стану навколишнього середовища;

- забезпечення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної

оборони),  захист  населення  і  території  від  надзвичайних ситуацій

техногенного, природного, соціального, воєнного характеру.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Внесення змін до детального плану допускається за умови їх відповідності до Схеми районного планування та плану зонування території.

Техніко – економічні показники по генеральному плану

Площа ділянки, під розробку

детального плану	                                         - 429967,03кв.м (43,00 га)

Площа ділянки під

будівництво сонячних панелей           	          - 429967,03кв.м (43,00 га)

у т.ч. площа забудови					- 438,00 кв.м

площа покриття в межах ділянки			- 10356,22 кв.м

площа озеленення в межах ділянки			- 419172,81 кв.м

- Сучасна планувальна система та забудова території.

Земельна ділянка, на яку розробляється детальний план території, розташована за межами населеного пункту  с.Пекурівка, Городнянськогоо району, Чернігівської області.

Земельна ділянка межує:

- з півночі – Землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та землі державної власності;

- з півдня -  Землі для сінокосіння та випасання худоби;

- з сходу -  Землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- з заходу - Землі державної власності;

Відстань від земельної ділянки до обʼєктів:

- Існуюча територія для розташування сонячних електричних панелей для генерування енергії – межує з землями Для ведення лісового господарства;

- Існуюча повітряна лінія електропередач 10,0 кВ– 10,0м.

Аналіз стану навколишнього середовища.

Площа земельної ділянки в межах землеволодіння – 43,0000га.

Площа земельної ділянки на перспективу забудови – 43,0000га.

Навколишня територія використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та Для сінокосіння і випасання худоби.

Характеристика інженерного обладнання.

Поряд із земельною ділянкою проходить повітряна лінія електропередач 10,0 кВ. Також на ділянці розташований існуючий трубчастий колодязь.

Рельєф.

Рельєф ділянки представлений слабохвилястою рівниною із загальним

нахилом в південно-західному напрямку. На півдні розташований проїзд.

Абсолютні відмітки поверхні змінюються в межах 128,09 – 131,75 м.

Грунтовий покрив.

Грунти (відповідно Публічної кадастрової карти) – Дерново-середньоопідзолені супіщані і суглинкові ґрунти.

При будівництві капітальних будівель і споруд, необхідно проведення додаткових інженерно – геологічних вишукувань для уточнення грунтового покриву і рівня грунтових вод, характерних для відведеної земельної ділянки.

Клімат.

Клімат території помірно континентальний з теплим літом і помірно мʼякою зимою. Середня січнева температура -6° -7°С. Сніговий покрив -30 -40 см. глибини промерзання грунту – до 1,5м при середній 1,0м. Влітку середня температура повітря біля +19°С, максимальна +30° +35°. Річні суми опадів складають 550-600 мм/рік. Біля 70% всіх опадів випадає в теплий період. Випарювання з поверхні землі – 450-500 мм/рік.

Переважним напрямком вітру впродовж року є західний і північно-західний. За природно-кліматичними ознаками територія входить до ІІ кліматичної зони, для якої орієнтація вікон житлових кімнат будинків на північну частину горизонту не дозволяється.

- Характеристика об’єктів культурної спадщини.

За інформацією власника суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки не проводилося. Відомості про наявність об’єктів археології  у межах зазначеної земельної ділянки  відсутні.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст.30, п. 2 ст.37 Закону України  «Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З огляду на викладене вище, містобудівна документація повинна містити обмеження, які унеможливлять руйнування чи знищення об’єктів археологічної спадщини, а саме:

- Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної

земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

- Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням.

- Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти архе -

ологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

- Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами

археології (ст.14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 №344/22/15-11).

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва  у межах пам’яток та об’єктів археології (ст.37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Функціональне зонування території.

4.1. Архітектурно-планувальна організація території.

Земельна ділянка загальною площею 43,0000 га, розташована за межами с.Пекурівка та відповідно Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРА»» планується використовуватись для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів вироблення, передачі і транспортування електричної та теплової енергії.

Детальним планом передбачається розташування на відведеній території           наступних будівель та споруд:

- Сонячні модулі – 4213 штук;

- Інверторна станція потужністю 2000 кВт (8х3,5м);

- Адміністративно-побутова будівля з пожежним депо ІІІ типу (10х6м);

- Розподільча підстанція РП-35 кВ (5х3м);

- Контрольно – пропускний пункт (тимчасова споруда);

- Протипожежні резервуари V=200м3;

- Біотуалет;

- Автомобільні парковки для персоналу на 5 та 6 паркомісць;

- Побутова будівля (4х4м).

Протипожежні відстані між будинками різних ступенів вогнестійкості слід приймати згідно.	ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Для догляду  за  будівлями  і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

4.2. Озеленення території.

Основним видом декоративного озеленення буде палісадник біля адміністративної будівлі, а також фруктові насадження навколо нього.

Газон партерний засіваються спеціальною газонною сумішшю:

-	овсяниця лугова - 30%

-	райграс - 30%

-	мятлик луговий - 40%

Відстань від будинків та споруд до дерев і кущів слід приймати згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

4.3. Транспорт

В'їзд (виїзд) на територію об'єкту, що проектується, передбачається з проектних проїздів із твердим покриттям лише легковим автотранспортом та спецтехнікою (доступ пожежних машин, тощо).

Ширина проїзду становить 3,5 м, що в повній мірі забезпечує безпечний заїзд та виїзд на територію земельної ділянки.

5. Основні містобудівні вимоги.

Граничні розміри площі забудови і поверховості будівель та споруд визначаються Містобудівними умовами та обмеженнями забудову земельної ділянки за погодженням з місцевими органами архітектури та містобудування (районними чи обласними). Ці розміри встановлюються за умови забезпечення необхідної площі для ведення господарської діяльності на ділянці та дотримання вимог нормативної тривалості інсоляції територій суміжних ділянок.

Територія повинна бути належним чином благоустроєна, озеленена, забезпечена зовнішнім освітленням. Покриття  - тротуари.

Інші  вимоги  та  обмеження використання земельної ділянки 
 (сейсмонебезпечні  території,  підроблювані,  карстонебезпечні  та підтоплювані

території,  ґрунти:  насипні,  намивні,  зсувні,  що просідають та  набухають, ділянки у районах морської абразії) визначаються будівельним паспортом.

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного ДТП.

6. Показники по детальному плану території

Техніко-економічні показники в межах ділянки.

| Поз. | Найменування | кв.м (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | 429967,03 | 100 |
| 2 | Площа забудови | 438,00 | 0,1 |
| 3 | Площа покриття | 10356,22 | 2,4 |
| 4 | Площа озеленення | 419172,81 | 97,5 |

Площа ділянки, під розробку

детального плану	                                                   - 429967,03кв.м (43,00 га)

Площа ділянки під

будівництво сонячних панелей           	          - 429967,03кв.м (43,00 га)

у т.ч. площа забудови					- 438,00 кв.м

площа покриття в межах ділянки			- 10356,22 кв.м

площа озеленення в межах ділянки			- 419172,81 кв.м

7. Інженерна підготовка території

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

На наступних стадіях проектування, при будівництві будівель або споруд необхідно проведення додаткових інженерно-геологічних вишукувань.

При виконанні інженерної підготовки на запроектованій території родючий шар грунту, перед початком будівництва, знімається в місцях де він є, з
використанням його для озеленення.

7. 1. Вертикальне планування

Планування забудови території під нову садову забудову виконано за матеріалами оновленої картографічної основи УСК - 2000, яка виконана у 2019 р. Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог.

-	максимального збереження природного рельєфу га ґрунтового покриву;

-	часткова підсипка понижених ділянок на висоту 0,10-0,30 м (в залежності від рельєфу);

-	відводу поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

-	з метою зменшення об'ємів земляних робіт, проектом передбачено мінімально допустимі поздовжні ухили.

Вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в промілях та віддалі між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини вулиць і пішохідних доріг прийняті згідно. ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Величина максимального ухилу проїзної частини 7%о , мінімум - 5%о.

Водовідведення від будівель і споруд поверхневий, відкритими лотками в знижені місця рельєфу.

Відведення поверхневих вод з території, де розміщена садова забудова прийнято відкритим способом (через лотки, водовідвідні канави, дорожні кювети та ін.).

На ділянках, призначених під капітальну забудову, відстань від рівня ґрунтових вод до поверхні землі повинна бути не менше 2,0 м.

Схема інженерної підготовки і вертикального планування не може служити документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

Для виконання вказаних робіт, необхідно здійснити інженерні вишукування, на підставі яких будуть розроблені проекти вертикального планування і благоустрою території.

8.Охорона природного середовища та

інженерне забезпечення території.

8.1. Газопостачання.

Джерелом теплопостачання являється твердопаливний котел. Опалення житлового будинку передбачено виконуватись у відповідності до отриманих технічних умов та розробленого проекту. Газифікація будівлі не передбачається.

Котел розміщуються в облаштованому вбудованому приміщенні. В приміщенні встановлюється первинні засоби пожежогасіння вогнегасник ВП-5(з).

8.2. Санітарні заходи.

Детальним планом території передбачено:

- граничні розміри площі забудови і поверховості житлового будинку та господарських будівель на ділянці встановлюється будівельним паспортом забудови земельної ділянки на підставі затвердженого Детального плану території за погодженням з місцевими органами архітектури та містобудування (районними чи обласними). Ці розміри встановлюються за умови   забезпечення необхідної площі для ведення господарської діяльності на ділянці та дотримання вимог нормативної тривалості інсоляції територій суміжних ділянок. Загальна площа і поверховість житлового будинку та господарських будівель на ділянці встановлюються архітектурно-планувальним завданням з урахуванням чинних будівельних та інших нормативів щодо відстаней та інсоляції будинків і територій суміжних ділянок, а також місцевих правил забудови.

На земельній ділянці, що запланована для будівництва, відсутні зарезервовані території для заповідання та об'єкти природно-заповідного фонду.

Вивіз сміття з території, що проектується для розміщення житлового будинку передбачається здійснювати на Звалище твердих побутових відходів, що зареєстроване 24.10.2001р. №6, та розташоване в м. Городня, код D1, діюче категорія В, наземне кладовище площею 23,0 га обсягом 248953,57т. Комунальні відходи група 77, клас небезпеки - IV. На згаданій території відсутні: безгосподарські артезіанські свердловини, безхазяйні непридатні хімічні засоби захисту рослин.

8.3. Водопостачання

8.3.1. Проектні пропозиції

Детальним планом території земельної ділянки загальною площею  43,0000га, розташованої на території Городнянського району Чернігівської області передбачається влаштування пожежної водойми. Для забезпечення потреби у питному водопостачанні передбачається використання бутильованої питної води.

Вода повинна відповідати ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання її людиною» з хімічних та бактеріологічних показників.

Внутрішнє пожежогасіння у будівлях та спорудах не передбачається. Витрата води на поливання зелених насаджень складає 3 л/м3 згідно з ДБН В.2.5-74:2013 додаток А.

Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби та на полив зелених насаджень складають 1,8 м3/добу.

На подальших стадіях проектування при визначенні необхідного підвищеного тиску у мережі, для водопостачання окремих об'єктів будуть прийняті відповідні рішення.

Мережі господарчо-питного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т» ГОСТ 18599-2001.

Водопровідні мережі прокладаються з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» до фундаментів будинків та споруд (5,0 м) та до інженерних мереж (за додатком 8,1).

8.3.2 Протипожежні заходи

Забезпечення пожежної безпеки на території для якої розглядається деталь-ний план здійснює 4 державна пожежно-рятувальна частина з дислокацією в м. Городня 1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській області, розташована в м.Городня.

Відповідно до плану залучення сил та засобів на гасіння пожеж та ліквіда-цію надзвичайних ситуацій у районі на виклик №1, №2 прибуває АЦ 40(130) 63 4ППП смт. Седнів та 1 ДПРЧ м. Чернігів. Відстань до земельної ділянки для об’єкта будівництва до 4ППП смт. Седнів складає 28 км, до 1 ДПРЧ м. Чернігів 25 км.

Дані підрозділи залучаються для гасіння пожеж та ліквідації НС на території Городнянського району згідно районного плану залучення сил та засобів відповідно до наказу Управління ДСНС України у Чернігівській області від 08.04.2015 року № 105 «Про організацію гарнізонної та караульної служби в У ДСНС України у Чернігівській області та підпорядкованих підрозділах».

Такий стан організації пожежогасіння у місті може забезпечити належний рівень реагування на пожежі, надзвичайні ситуації і події для розглядаємої земельної ділянки.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території, що проектується - одна. Розрахунковий час гасіння пожежі - 3 години.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті згідно ДБН В.2.5-74:2013,  складають 10 л/сек при 1 пожежі. Внутрішнє пожежогасіння в будівлях не передбачається. Місце розташування пожежного гідранту позначають вказівними знаками згідно ГОСТ 12.4.026-76*.

Даним ДПТ для будівництва житлового будинку передбачено здійснення заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки а саме:

- розташування запроектованих будинків  відносно розташованих поряд існуючих будівель і споруд прийняте з дотриманням протипожежних відстаней, регламентованих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- розташування запроектованих проїздів, інженерних мереж та зелених насаджень відносно запроектованих будинків забезпечують вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» щодо можливості гасіння пожежі та доступу рятувальних підрозділів до кожних приміщень будинків;

- вибір ступеня вогнестійкості, площі та поверховості запроектованих будинків здійснено з урахуванням нормативних обмежень ДБН 1.1-7-2016;

-  при розробці детального плану території  існуючі під'їзди до будівель та проїзди до них існуючи шириною не менше 3,5 м;

- подача води для забезпечення пожежогасіння від запроектованого пожежного гідранту.

Приміщення та територія забезпечується первинними засобами пожежогасіння:

- Територія - 2 вогнегасника ВВК-3.5;

- Житловий будинок - 2 вогнегасника ВВК-3.5;

- Альтанка- 1 вогнегасник ВП-5(з);

8.4. Каналізація.

8.4.1. Проектні пропозиції.

На території нової житлової забудови передбачається оснащення системи каналізації – локальні очисні споруди.

Стічні води передбачається відводити мережею самопливної каналізації до локальних очисних споруд. Діаметри та ухили самопливної мережі будуть уточнені на наступних стадіях проектування після виконання відповідних гідравлічних розрахунків.

Дощова каналізація не проектується.

Люки на колодязях встановлюються чавунні з запірним пристроєм та вентиляційним отвором за ГОСТ 3634-80 на проїжджій частині — типу «Т», в інших місцях — типу «Л». У межах проїжджої частини люки необхідно встановлювати, на плитах дорожніх залізобетонних.

8.5. Електропостачання

Електропостачання споживачів, що будуть розташовані на території житлового будинку, передбачається здійснювати від найближче розташованої існуючої КТП 10/0,4 кВ від найближчої опори ПЛ 0,4 кВ. Від даної опори ПЛ 0,4 кВ передбачається  виконання відгалуження 0,22 кВ проводом СІП, перерізом 2х16 мм2, до ВРП, встановленого на фасаді запроектованого садового будинку.

Електропостачання садового будинку передбачається здійснювати по ІІІ категорії надійності згідно ПУЕ.

Електропостачання передбачається здійснювати від однофазної мережі з

глухозаземленою нейтраллю номінальною напругою ~ 220 В.

Значення загальної розрахункової потужності споживачів, що будуть розташовані на території садового будинку, прийнято у відповідності з табл. 3.1 ДБН В.2.5-23:2010. Дана величина складає Рр=3,5 кВт, що при числі годин використання максимум 500 годин відповідає річному споживанню електроенергії W=1,75 тис. кВт* год/ рік.

Облік активної електроенергії, спожитої електроприймачами садового будинку, передбачається шляхом встановлення в запроектованому ВРП лічильника активної електроенергії прямого включення.

Точка в існуючих електричних мережах, від якої передбачається здійснити електропостачання, а також траса прокладання повітряної лінії 0,22 кВ від даної точки до садового будинку буде визначена на наступних стадіях проектування у відповідності до технічних умов, виданих ПАТ "Чернігівобленерго" замовнику.

Орієнтовна траса запроектованої ПЛ 0,4 кВ на території садового будинку нанесена на кресленні.

Виділення земельних ділянок, в тому числі й під нове будівництво, має проводитись з урахуванням вимог «Правил охорони електричних мереж», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 №209. Вказаним нормативним документом регламентовано встановлення охоронних зон об’єктів електричних мереж та визначено особливі умови використання земельних ділянок в межах зазначених зон.

Після розроблення детального плану території, орієнтовною площею 43,0000га розташованої за межами населеного пункту с.Пекурівка, Городнянського району Чернігівської області, його необхідно погодити з Відокремленим підрозділом Городнянський район електричних мереж Товариства.

8.6. Телефонізація

Телефонний зв'язок, в разі необхідності, може здійснюватися за допомогою мобільних телефонів (територія, для якої розробляється ДПТ, знаходиться в зоні покриття мобільних операторів):

8.7. Радіомовлення

За бажанням власника житловий будинок може бути оснащений УКВ радіоприймачами. Територія знаходиться в зоні прийому передавальної станції концерну РРТ потужністю 4x1.2 кВт, що розташована в м. Городня і забезпечує прийом радіоканалів

8.8. Телебачення

За бажанням власника житловий будинок може бути оснащений телевізійними приймачами. Територія знаходиться в зоні прийому передавальної станції концерну РРТ потужністю 4x1.2 кВт, що розташована в м. Городня і забезпечує прийом телевізійних каналів антеною, встановленою на даху садового будинку. Також житловий будинок може бути оснащений обладнанням супутникового телебачення.

9.Техніко-економічні показники детального плану території

| Ч.ч | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія в межах проекту | га/% | 43,0000/100 | 43,0000/100 |
|  | -територія забудови | " | -- | 438/0,1 |
|  | -зелені насадження | " | -- | 419172,81/97,5 |
|  | -тротуарне покриття з плитки ФЕМ (плитка морозостійка з шорсткою поверхнею) | " | -- | 10356,22/2,4 |
|  | -інші території | " | -- | --- |
| 2 | Населення |  |  |  |
|  | Чисельність населення | осіб | -- | 7 |
|  | Щільність населення | люд/га | -- | -- |
| 5 | Інженерне обладнання |  |  |  |
|  | Водоспоживання, всього | м3/добу |  | 210 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | -- | 0,80 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Споживання сумарне | тис. кВт* год/рік | -- | 1,75 |

10.Нормативні документи, які використовуються

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території».

ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій території".

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

ДВН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні

положення проектування».

ДБН В.2.5-20-2018 "Газопостачання".

ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання зовнішні мережі і споруди"

ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові Будинки»;

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

ДержСаНПІН №173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"

Наказ №145 від 17.03.2011р. "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць"

ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації"

Наказ Мінрогіонбуду України №290 від 16.11.2011р. "Порядок розроблення містобудівної документації"* ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації"

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація: Проектування зовнішніх мереж та споруд».